4.pielikums

Ministru kabineta

2014.gada 11.februāra  noteikumiem Nr.95

| Adrese | Ieraksts | Baiti | Ierakstu skaits | Baitu skaits kopā | Paskaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicializācija |  |  |  |  |
| 0 | fiskālās atmiņas moduļa struktūras versija (piemērām, 0x0001) | 2 |  |  | piemērām, versija 0x0001 atmiņā glabāsies šādi: 0x01, 0x00 |
|  | inicializācijas datums/laiks (YYMMDDHHMMSS) | 6 |  |  | 0xYY, 0xMM, 0xDD, 0xHH, 0xMM, 0xSS |
|  | fiskālās atmiņas moduļa īpašnieka nosaukums, reģistrācijas Nr. un cita informācija | 116 |  |  | lietotāja nosaukums, reģistrācijas kods (personas kods), kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas šasijas numurs |
|  |  | 124 | 1 | 124 |  |
|  | Statuss |  |  |  |  |
| 7C | statuss - modulis fiskalizēts | 1 |  |  | 0xFF -> 0x00, fiskālās atmiņas moduļa inicializēšanas pazīme |
|  | statuss - dienas Z pārskatu tabula pilna | 1 |  |  | 0xFF -> 0x00, pēdējā brīvā Z pārskata ieraksta aizpildīšanas pazīme |
|  | statuss - čeku tabula pilna | 1 |  |  | 0xFF -> 0x00, pēdējā brīvā dokumenta datu aizpildīšanas pazīme |
|  | statuss - ierīces kļūda | 1 |  |  | 0xFF -> 0x00, rakstīšanas kļūdas pazīme, kas izsauc datu integritātes problēmu |
|  |  | 4 | 1 | 4 |  |
| 80 | Rezervēts (piemēram, rūpnīcas kvalitātes testiem vai moduļa funkcionalitātes pārbaudei) | 128 |  |  |  |
|  |  | 128 | 1 | 128 |  |
|  | Z pārskata ieraksts |  |  |  |  |
| 100 | kontrolsumma (XOR no pārējiem Z ieraksta baitiem) | 1 |  |  | 0x?? XOR 0x?? XOR … XOR 0x?? ir ieraksta kontrolsumma |
|  | datums/laiks (YYMMDDHHMMSS) | 6 |  |  | 0xYY, 0xMM, 0xDD, 0xHH, 0xMM, 0xSS |
|  | Z skaitītājs (tikai pozitīva vērtība) | 2 |  |  | piemērām, Z 0027 atmiņā glabāsies sekojoši: 0x1B, 0x00 |
|  | nodoklis 1; likme (2 baiti) (tikai pozitīva vērtība) | 2 |  |  | nodokļa likme procentos; piemēram 15.00% atmiņā glabāsies sekojoši 0xDC 0x05 |
|  | nodoklis 1; apliekamā summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos: piemērām, € 2700.18 atmiņā glabāsies sekojoši 0xC2 0x1E, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00 |
|  | nodoklis 1; nodokļa summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos |
|  | nodoklis 2; likme (2 baiti) (tikai pozitīva vērtība) | 2 |  |  | nodokļa likme procentos |
|  | nodoklis 2; apliekamā summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos |
|  | nodoklis 2; nodokļa summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos |
|  | nodoklis 3; likme (2 baiti) (tikai pozitīva vērtība) | 2 |  |  | nodokļa likme procentos |
|  | nodoklis 3; apliekamā summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos |
|  | nodoklis 3; nodokļa summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos |
|  | nodoklis 4; likme (2 baiti) (tikai pozitīva vērtība) | 2 |  |  | nodokļa likme procentos |
|  | nodoklis 4; apliekamā summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos |
|  | nodoklis 4; nodokļa summa (6 baiti) (tikai pozitīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos |
|  | bez nodokļa summa (tikai pozitīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos |
|  | atgriešanu skaits (tikai pozitīva vērtība) | 4 |  |  | piemērām, ja dienā bijuši12 atgriešanas darījumi, atmiņā 12 glabāsies sekojoši 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00 |
|  | atgriešanas summa (negatīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos ar zīmi; vecākais bits 0 - "+", 1 - "-" |
|  | anulēšanu skaits (tikai pozitīva vērtība) | 4 |  |  | skatīt paskaidrojumu pie lauka "atgriešanu skaits" |
|  | anulēšanas summa (negatīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos ar zīmi. Piemērām, € -2700.18 atmiņā glabāsies sekojoši 0xC2 0x1E, 0x04, 0x00, 0x00, 0x80 |
|  | uzpirkšanu skaits (tikai pozitīva vērtība) | 4 |  |  | skatīt paskaidrojumu pie lauka "atgriešanu skaits" |
|  | uzpirkšanu summa (negatīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos ar zīmi. Piemēram, € -2700.18 atmiņā glabāsies sekojoši 0xC2 0x1E, 0x04, 0x00, 0x00, 0x80 |
|  | izmaksu skaits (tikai pozitīva vērtība) | 4 |  |  | skatīt paskaidrojumu pie lauka "atgriešanu skaits" |
|  | izmaksu summa (negatīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos ar zīmi |
|  | pozitīvo darījumu summa (tikai pozitīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos |
|  | Grand Total (tikai pozitīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos |
|  | SHA-1 vaiSHA-256 | 20 |  |  | SHA-1 aizņem 20 baitus, SHA-256 aizņem 32 baitus; ja SHA-1, tad aizpilda attiecīgi lauka pirmos 20 baitus |
|  |  | 143 | 1096 | 156728 | 1096 Z pārskatu (366+365+365) |
|  | Čeka ieraksts |  |  |  |  |
| 20F98 | kontrolsumma (XOR no pārējiem čeka ieraksta baitiem) | 1 |  |  | 0x?? XOR 0x?? XOR … XOR 0x?? ir ieraksta kontrolsumma |
|  | datums/Laiks (YYMMDDHHMMSS) | 6 |  |  | 0xYY, 0xMM, 0xDD, 0xHH, 0xMM, 0xSS |
|  | čeka numurs (tikai pozitīva vērtība) | 4 |  |  | piemērām, čeka numurs 125798 atmiņā glabāsies sekojoši 0x66, 0xEB, 0x01, 0x00 |
|  | čeka summa (tikai pozitīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos |
|  | Grand Total (tikai pozitīva vērtība) | 6 |  |  | summa EUR un centos |
|  | SHA-1 vai SHA-256 | 32 |  |  | SHA-1 aizņem 20 baitus, SHA-256 aizņem 32 baitus; ja SHA-1, tad aizpilda attiecīgi lauka pirmos 20 baitus |
|  |  | 55 | 1096000 | 60280000 | 1096000 dokumentu ((366+365+365)*1000 |
|  | Kopā |  |  | 60436856 | Atmiņas apjoms 3 gadiem (dienā 1000 dokumentu) |